РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Муниципальное унитарное предприятие

«БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ,

УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ И ПРИВАТИЗАЦИИ

ЖИЛЬЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории и проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Монтажник» города Нижневартовска

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Инв. № подл.

17

Подп. и дата

Взам. инв. №

г. Нижневартовск

2019 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Муниципальное унитарное предприятие

«БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ,

УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ И ПРИВАТИЗАЦИИ

ЖИЛЬЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА»

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации города Нижневартовска

от «_____»	____________2019г.    №__________

некоммерческого товарищества «Строитель-86»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории и проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Монтажник» города Нижневартовска

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Инв. № подл.

17

Подп. и дата

Взам. инв. №

Том 1.  Проект планировки территории

Директор                                                                                 Е.В. Коротких.

г. Нижневартовск

2019 г

Список исполнителей

| Должность | Подпись | Ф.И.О. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Кадастровый инженер                                                     Данилова  Н.Ю.

номер регистрации в государственном

реестре лиц, осуществляющих

кадастровую деятельность -30925

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование | Стр. |
|  | Том 1. Проект планировки территории |  |
| 1.1 | Основная часть проекта планировки территории |  |
| 1.1.1 | Часть 1. Положения о размещении объекта капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории | 5 |
|  | Исходно-разрешительная документация | 5 |
|  | Характеристики планируемого развития территории | 6 |
|  | Характеристика объектов капитального строительства | 7 |
| 1.1.2. | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Чертеж планировки территории | Лист 1 |
| 1.2. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 1.2.1. | Часть 1. Графическая часть |  |
|  | Фрагмент карты планировочной структуры территорий города Нижневартовска | Лист 1 |
|  | Результаты инженерных изысканий | Лист 2 |
|  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | Лист 3 |
| 1.2.2 | Часть 2. Пояснительная записка |  |
|  | Основная, правовая, нормативная и методическая база для проведения работ | 11 |
|  | Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика района | 12 |
|  | Основные решения планировочной организации | 13 |
|  | Транспортные условия | 14 |
|  | Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения | 14 |
|  | Зоны с особыми условиями использования территории | 14 |
|  | Обеспечение пожарной безопасности | 16 |
|  | Положения о размещении объектов федерального, регионального и местного значения | 17 |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды | 18 |
|  | Том 2. Проект межевания территории |  |
| 2.1 | Основная часть проекта межевания территории |  |
| 2.1.1 | Часть 1. Пояснительная записка |  |
|  | Анализ сведений об использовании территории | 3 |
|  | Методика установления границ земельных участков в составе проекта межевания территории | 3 |
|  | Принципы образования земельных участков | 18 |
| 2.1.2 | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Чертеж межевания территории | Лист 1 |
| 2.2 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
| 2.2.1. | Часть 1. Графическая часть |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | Лист 1 |
|  | Схема существующего использования территории | Лист 2 |

Введение, цели и задачи проекта

Целью данного проекта планировки и проекта межевания территории  является  выделение элемента планировочной структуры территории города Нижневартовска в зоне дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704), с целью размещения садовых участков, планируемых для предоставления физическим лицам, и территорий общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Монтажник» (далее - СНТ «Монтажник»). Общая площадь элемента планировочной структуры, в пределах которой разрабатывается проект планировки и проект межевания территории, составляет 40740 кв.м.

Проект планировки и проект межевания разрабатываются одним документом. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

  - Основная часть проекта планировки территории

Часть 1.  Положение о размещении объектов капитального строительства, а также характеристиках планируемого развития территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

  - Исходно-разрешительная документация

Проект планировки и проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Монтажник» города Нижневартовска разработан на основании:

-Решения правления о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории СНТ «Монтажник»  №3 от 01.03.2019г..

-Технического задания на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для установления границ земельных участков садоводческого некоммерческого товарищества «Монтажник», утвержденного председателем правления Э.В. Анваровым и согласованным с управлением архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации г. Нижневартовска.

Исходные данные, размещенные на официальном сайте города Нижневартовска, включают в себя:

-Генеральный план города;

-Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.

Характеристика планируемого развития территории

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки территории города Нижневартовска и установленными градостроительными регламентами в проекте планировки территории планируется развитие территории  земельных участков и территория общего пользования для ведения садоводства.

Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Монтажник" состоит из двух земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:1001001:2103 и 86:11:1001001:1983. Земельный участок с кадастровым номером 86:11:1001001:2103  образован с видом разрешенного использования – под садовые участки (расширение существующей территории СНТ «Монтажник»).  Проект планировки и проект межевание территории разрабатывается в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:1001001:2103 в соответствии со сложившейся застройкой территории СНТ «Монтажник».

Площадь проектируемой территории  составляет 40740 кв.м..

Проектируемая территория, в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:1001001:2103 садоводческого некоммерческого товарищества "Монтажник", расположена в районе НВ ГПК города Нижневартовска, Ханты-Мансийского автономного округа Югра.

Категория земель - "земли населенных пунктов".

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска проектируемая территория находится в зоне дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704).

В границах проектируемой территории земельные участки с зарегистрированным правом собственности отсутствуют.

На территории СНТ «Монтажник», в границах территории общего пользования, согласно СП 53.13330.2011 « Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» проектом предусматривается размещение следующих сооружений:

- площадка для мусоросборников;

-  противопожарный резервуар.

Сторожка с правлением объединения размещена на территории СНТ «Монтажник», не вошедшей в границы данного проекта.

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели

проектируемой территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельного участка | кв.м | 40740 |
|  | в том числе |  |  |
|  | площадь земель общего пользования | кв.м. | 8993 |
|  | площадь земель индивидуальных участков | кв.м. | 31745 |
| 2. | Количество индивидуальных участков | шт. | 33 |

Параметры застройки

Параметры застройки территории СНТ "Монтажник" определены в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил проектирования, а также градостроительных регламентов, установленных на территории города Нижневартовска. Застройку земельных участков необходимо производить согласно параметрам разрешенного использования территориальной зоны, установленной на территории СНТ "Монтажник" (СХЗ 704) в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.

По периметру индивидуальных садовых участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков, согласованному председателем СНТ "Монтажник", возможно устройство ограждений других типов. По решению общего собрания членов СНТ "Монтажник" допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

На садовом, дачном участке следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы или ящика, а при отсутствии канализации — и уборной.

На территории СНТ «Монтажник» характерно осуществление деятельности, связанной с отдыхом граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и сооружений, в том числе теплицы, летняя кухня, баня, душ, навес или гараж для автомобилей. Допускается возведение хозяйственных построек разных типов, определенных местными традициями и условиями обустройства.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются. Противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее, указанных в таблице 2.

Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются по таблице 2.

Таблица 2

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями,

расположенными на соседних участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения |  | Расстояние (м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудно горючими материалами | 8 | 10 | 12 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 12 | 15 |

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в таблице 3.

Таблица 3

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | параметры разрешенного использования | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Ведение садоводства | Количество этажей садового дома-до 3 этажей; Минимальный отступ от жилого дома или жилого строения до: красной линии улиц– 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка - 3 м; Минимальный отступ от подсобных сооружений до: - красных линий улиц и проездов - 5 м; - границы соседнего земельного участка - 1 м. минимальный размер земельных участков – 400 кв.м.; максимальный размер земельных участков – 1500 кв.м.; максимальный процент застройки в границах земельного участка -30 % | Использование земельных участков и объектов осуществлять в соответствии с СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

По согласованию с председателем СНТ "Монтажник" навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.

Минимальное расстояние между постройками по санитарно-бытовым условиям, расположенными на соседних участках должны быть:

от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной – 8 м;

от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м.                  Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки.

Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому или хозяйственным постройкам. Под жилым строение или жилым домом и хозяйственными постройками допускается устройство подвала и погреба.

Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседние участки.

В границах территории общего пользования предусмотрена проектируемая площадка для мусоросборника и проектируемый противопожарный водоем (резервуар).

Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Транспортная доступность к земельным участкам осуществляется по существующей дороге федерального значения Сургут-Нижневартовск, а также по существующим проездам. Имеется один въезд на проектируемую территорию СНТ «Монтажник».

Характеристика объектов инженерной инфраструктуры

Снабжение хозяйственной водой осуществляется от индивидуальных скважин. Питьевая вода - привозная.

На индивидуальных садовых участках могут быть предусмотрены             выгребные устройства типа люфт-клозет и надворная уборная.

Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Отопление садовых домиков осуществляется от автономных систем,              к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др.).

Проектом предусмотрен вынос существующей воздушной линии электропередач, напряжением 0,4 кВ от БКТП 30 кВ, за пределы границ образуемых индивидуальных земельных участков на земли общего пользования СНТ «Монтажник». Проложен кабель электроснабжения к каждому земельному участку.

В жилом доме следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.

На проездах территории садового товарищества следует предусматривать наружное освещение.

Обеспечение пожарной безопасности

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова юридические лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Проектируемая территория СНТ "Монтажник" частично находится в менее 10 метров от зоны городских лесов, таким образом, на данной территории не будут располагаться заборы, здания, строения, сооружения во избежание распространения пожаров.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования предусмотрены противопожарные резервуары, объемом 25 куб.м., с возможностью забора воды насосами и подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

  - Материалы по обоснования проекта планировки территории

Часть 2. Пояснительная записка

Введение

Проект планировки и проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Монтажник» города Нижневартовска разработан на основании технического задания на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для установления границ  земельных участков.

Целью данного проекта планировки и проекта межевания территории  является  выделение элемента планировочной структуры территории города Нижневартовска в зоне дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704) с целью размещения садовых участков, планируемых для предоставления физическим лицам, и территорий общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Монтажник». Общая площадь элемента планировочной структуры, в пределах которой разрабатывается проект планировки и проект межевания территории, составляет 40740 кв.м.

Основная правовая, нормативная и методическая база

Проект межевания  и проект планировки территории садоводческого некоммерческого товарищества «Монтажник» города Нижневартовска выполнен в соответствии с законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ ФЗ (с изменениями)

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» ФЗ (с изменениями);

- Генеральный план города Нижневартовска, в редакции решения Думы города от 21.12.2015 №953;

- Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от 26.10.2018 №395;

- СНиП 11-04-2003 «инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановление администрации города от 12.03.2009 №315 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории города Нижневартовска» (с изменениями);

- Федеральный закон от 15.04.1998 №66-Фз (ред. От 31.01.2016г.) “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан”;

- СП 53.13330.2011 Свод правил «Планирование и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

- Приказ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 26.02.2009 № 31-НП “Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ”.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 №153-п “О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры , документов территориального планирования муниципальных образований автономного.

Проект планировки выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе Mapinfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных

В проекте межевания территории используются материалы и результаты топографической съемки, выполненной МУП «БТИ г. Нижневартовска» в декабре 2018 года.

Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика района

Район строительства относится к 1Д климатическому району и характеризуется следующими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха -43°С;

- расчетная снеговая нагрузка 20 кгс/м2;

- нормативная ветровая нагрузка 30 кгс/м2;

- годовая сумма осадков 510 мм;

- высота снежного покрова 100 см;

- глубина промерзания грунта 290 см;

- среднегодовая температура -3,4°С;

- самый холодный месяц – январь -22,4°С;

- самый теплый месяц – июль +16,9°С;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 70%;

- барометрическое давление 1004гПа.

Климат в Нижневартовске – умеренный, резко континентальный. Зима длительная и морозная. Лето короткое и прохладное. Осень и весна – короткие. Неблагоприятные природные условия района – низкие зимние температуры воздуха, короткий вегетативный период, летние заморозки – отрицательно влияют на произрастание древесно-кустарниковой растительности.

Почвенный покров преобразован и представлен насыпными грунтами. Растительный покров отсутствует, на прилегающей территории встречается редкий кустарник и влаголюбивая растительность – в основном осоки.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Монтажник» расположено в северо-западной части города Нижневартовска. Ближайшей железнодорожной станцией является город Нижневартовск. Связь с городом Нижневартовском и другими населенными пунктами осуществляется по автодороге федерального значения – Сургут-Нижневартовск.

Основные решения планировочной организации

По границе территории садоводческого некоммерческого товарищества «Монтажник» предусматривается ограждение.

Проектируемая территория садоводческого некоммерческого товарищества «Монтажник» соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.

На проектируемую территорию садоводческого некоммерческого товарищества проектом предусмотрен один въезд.

Планировочное решение садоводческого некоммерческого товарищества обеспечивает проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего пользования.

На территории садоводческого некоммерческого товарищества ширина  проездов - не менее 3,5 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования товарищества предусмотрен противопожарный водоем вместимостью  не менее 25 м3.

На территории садоводческого некоммерческого товарищества «Монтажник»  и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых, дачных участках. Для не утилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования предусмотрены площадки для установки контейнеров. Площадки должны быть ограждены с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков.

Транспортные условия

Транспортная доступность к земельным участкам осуществляется по существующей дороге федерального значения Сургут-Нижневартовск, а также по существующим проездам. Имеется один въезд на проектируемую территорию СНТ «Монтажник».

Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения

На проектируемой территории в настоящее время размещаются низковольтные линии электропередач, а также проложен кабель электроснабжения к каждому земельному участку. Проектом предусмотрен вынос существующей воздушной линии электропередач, напряжением 0,4 кВ от БКТП 30 кВ, за пределы границ образуемых индивидуальных земельных участков на земли общего пользования СНТ «Монтажник».

Предлагается печное индивидуальное отопление садовых домов СНТ «Монтажник».

Отвод поверхностных ливневых стоков предусматривается по местным проездам на песчаный грунт.

Также в связи с отсутствием систем канализации и водоотведения на садовых участках рекомендуется устройство неканализованных удалений фекалий – использование пудр-клозетов, биотуалетов с местным компостированием.

Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий наделены охранным или защитным режимами. В зависимости от характера зоны, на них накладываются правовые требования к использованию и ограничения. Требования к использованию и ограничения в использовании устанавливают правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках.

Проектируемая территория частично находится в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства:   «Линия электропередач 110 кВ Мегион-1» (кадастровый номер ЗОУИТ 86.11.2.3).

Постановление №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливает ограничения в использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

к) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Обеспечение пожарной безопасности

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова юридические лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Проектируемая территория СНТ "Монтажник" частично находится в менее 10 метров от зоны городских лесов, таким образом, на данной территории не будут располагаться заборы, здания, строения, сооружения во избежание распространения пожаров.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования предусмотрены противопожарные резервуары, объемом 25 куб.м., с возможностью забора воды насосами и подъезда не менее двух пожарных автомобилей.,

Положения о размещении объектов федерального, регионального и местного значения

Объектов культурного наследия, федерального, регионального и местного значений на данной территории нет, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

Мероприятия по охране окружающей среде

В целях предотвращения негативного воздействия проектируемых объектов на состояние окружающей природной среды рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- максимальное сохранение существующего рельефа местности;

- максимальное сохранение существующих древесно-кустарниковых насаждений, не затрагиваемых земляными работами;

- сохранение природного слоя в отвале с последующим использованием при озеленении территории (рекультивация);

- озеленение застраиваемой территории (планировка газонов, откосов, посадка деревьев и кустарников);

- вывоз строительного мусора после окончания застройки поэтапно;

- устранение открытого хранение, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих материалов;

- завершение строительства уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия.